TM81 IrDA Command Reference

Dokumentasi Lengkap Semua Command

Jig Test Application — commands/tm81/

Dibuat: 23 Juli 2026

# 1. Ikhtisar Protokol IrDA TM81

Semua komunikasi antara alat uji (PC) dan perangkat TM81 menggunakan protokol IrDA custom melalui koneksi serial CH340 USB-to-UART pada baudrate 9600 bps. Setiap pesan dikemas dalam frame berikut.

## 1.1 Format Frame Normal (payload ≤ 243 byte)

FF FF | 01 0F 00 | LEN(1B) | 02 | CMD | DATA... | 03 | CRC(4B LE) | 04

| FF FF | Preamble tetap (2 byte) |
| --- | --- |
| 01 0F 00 | Header prefix tetap (3 byte) |
| LEN | Total panjang = 12 + len(DATA), 1 byte |
| 02 (STX) | Start of Text |
| CMD | Command ID (1 byte) |
| DATA | Payload command (0–243 byte) |
| 03 (ETX) | End of Text |
| CRC (4B LE) | CRC32-MPEG2 dihitung atas: 01 0F 00 ¦ LEN ¦ 02 ¦ CMD ¦ DATA ¦ 03 |
| 04 (EOT) | End of Transmission |

## 1.2 Format Frame Besar (payload > 243 byte — khusus BL_FW_DATA)

FF FF | 01 0F 00 | FF | 02 | CMD | EXT_LEN(2B LE) | DATA... | 03 | CRC(4B LE) | 04

| FF (LEN=0xFF) | Penanda frame besar |
| --- | --- |
| 02 (STX) | Start of Text |
| CMD | Command ID (1 byte) |
| EXT_LEN (2B LE) | Total byte dari prefix '01 0F 00' sampai '04' inklusif = 10 + len(DATA) + 4. Disisipkan SETELAH CMD. |
| DATA | Payload: EXT_LEN sudah termasuk dalam panjang, bukan bagian dari DATA |
| CRC (4B LE) | CRC32-MPEG2 atas: 01 0F 00 ¦ FF ¦ 02 ¦ CMD ¦ EXT_LEN ¦ DATA ¦ 03 (EXT_LEN IKUT dihitung) |

## 1.3 Response Device

| Response | Nilai | Arti |
| --- | --- | --- |
| ACK | 0x11 | Command diterima dan diproses |
| NAK | 0x0F | Command ditolak / parameter salah |
| Frame data | (payload) | Response berisi data (untuk command GET_xxx) |

## 1.4 Daftar Command ID

| CMD ID | Nama | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | PING | Cek koneksi perangkat |
| 0x01 | IRDA_DISABLE | Non-aktifkan IrDA |
| 0x02 | SENSOR_GET_CONFIG | Trigger satu siklus sensor |
| 0x03 | SENSOR_RESET_CONFIG | Reset konfigurasi sensor |
| 0x04 | SENSOR_GET_DATA | Baca data hasil sensor |
| 0x05 | USR_REBOOT_BOOTLOADER | Reboot ke mode Bootloader |
| 0x06 | USR_SYNC_CFG | Sync konfigurasi user |
| 0x07 | USR_SET_CFG | Set konfigurasi user |
| 0x08 | USR_GET_CONFIG | Baca konfigurasi user |
| 0x09 | USR_RESET_CONFIG | Reset konfigurasi ke default |
| 0x0A | USR_GET_TIME | Baca waktu RTC |
| 0x0B | USR_SET_TIME | Set waktu RTC |
| 0x0C | USR_GET_VER | Baca versi firmware dan bootloader |
| 0x0D | USR_TEST_WDT | Test Watchdog Timer |
| 0x0E | ENTER_STANDBY | Masuk mode standby |
| 0x0F | SET_DEV_EUI | Set DevEUI LoRaWAN (8 byte) |
| 0x10 | SET_JOIN_EUI | Set JoinEUI LoRaWAN (8 byte) |
| 0x11 | SET_APP_KEY | Set AppKey LoRaWAN (16 byte) |
| 0x12 | SET_NW_KEY | Set NetworkKey LoRaWAN (16 byte) |
| 0x13 | SET_DEV_ADDR | Set DevAddr LoRaWAN ABP (4 byte) |
| 0x14 | SET_JOIN_MODE | Set mode join (None/ABP/OTAA) |
| 0x15 | SET_DEV_CLASS | Set kelas device (A/B/C) |
| 0x16 | GET_LORA_DATA | Baca konfigurasi LoRaWAN lengkap (57 byte) |
| 0x17 | FORCE_SEND_LORA | Paksa kirim uplink LoRaWAN sekarang |
| 0x18 | USAGE_HISTORY_READ | Baca riwayat penggunaan (harian/bulanan) |
| 0x19 | USAGE_HISTORY_WRITE | Tulis riwayat penggunaan |
| 0x1A | GET_DEV_INFO | Baca info perangkat lengkap (20 byte) |
| 0x1B | DEV_GET_ID | Baca Device EUI + Serial Number |
| 0x1C | DEV_SET_ID | Set Serial Number perangkat |
| 0x1D | SET_LORA_DATA | Set parameter RF LoRa |
| 0x23 | GET_LAST_SUBMIT_TIME | Baca waktu pengiriman LoRa terakhir |
| 0x64 (100) | BL_SET_RDY | Persiapan bootloader: kirim fw_size + CRC |
| 0x65 (101) | BL_FW_DATA | Transfer chunk firmware ke bootloader (frame besar) |
| 0x66 (102) | BL_GOTO_APP | Bootloader lompat ke App |
| 0x6C (108) | BL_GET_UPTIME | Baca lama device di mode Bootloader + estimasi konsumsi (20 byte) |

# 2. Referensi Command

## 2.1. Ping

| Command ID | 0x00 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Cek apakah perangkat aktif dan merespons melalui IrDA. |

### Catatan

• Device merespons dengan ACK (0x11) jika aktif dan dalam mode App.

• Dipakai secara otomatis oleh sistem keepalive untuk memonitor koneksi.

## 2.2. IrDA Disable

| Command ID | 0x01 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Menonaktifkan penerima IrDA pada perangkat. |

### Catatan

• Response: ACK.

• Setelah command ini perangkat berhenti menerima frame IrDA.

• Perlu reboot untuk mengaktifkan kembali.

## 2.3. Sensor Get Config (Trigger)

| Command ID | 0x02 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Meminta perangkat memulai satu siklus pembacaan sensor. |

### Catatan

• Response: ACK atau frame data singkat.

• Tidak mengandung data — gunakan SENSOR_GET_DATA (0x04) setelah ~4 detik untuk membaca hasilnya.

## 2.4. Sensor Reset Config

| Command ID | 0x03 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Reset konfigurasi sensor ke kondisi awal. |

### Catatan

• Response: ACK.

## 2.5. Sensor Get Data

| Command ID | 0x04 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca nilai sensor setelah satu siklus selesai. |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | 2 byte | raw_value | Nilai sensor mentah, uint16 little-endian |
| 2+ | var | extra | Byte tambahan opsional tergantung firmware |

### Catatan

• Panggil SENSOR_GET_CONFIG (0x02) terlebih dahulu, tunggu ~4 detik, baru panggil command ini.

• raw_value adalah nilai ADC / count mentah dari sensor.

## 2.6. App Goto Bootloader

| Command ID | 0x05 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Reboot perangkat dari mode App ke mode Bootloader untuk keperluan OTA IrDA. |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | boot_reason | 0x02 = BOOT_REASON_IRDA_OTA |

### Catatan

• Response: ACK.

• Tunggu minimal 1.5 detik setelah ACK sebelum mengirim command bootloader.

• Langkah pertama dari alur OTA.

## 2.7. User Sync Config

| Command ID | 0x06 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Meminta perangkat sinkronisasi konfigurasi user. |

### Catatan

• Response: ACK.

## 2.8. User Set Config

| Command ID | 0x07 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set konfigurasi operasional perangkat (aktivasi, counter, LoRa, timezone). |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| activation | int | 1 | 1=Activated, 0=Deactivated |
| initial_counter | int | 0 | Counter awal (satuan terkecil) |
| counter_res | int | 1 | 0=1L, 1=10L, 2=100L |
| alarm | int | 0 | Byte alarm |
| submit_id | int | 0 | Interval submit (0=30min … 6=7day) |
| timezone | int | 7 | UTC offset, signed, e.g. 7 = UTC+7 |
| msg_type | int | 1 | 0=Unconfirmed, 1=Confirmed |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | activation | 0=Deactivated, 1=Activated |
| 1–4 | 4 byte | initial_counter | Counter awal (little-endian). Dibagi 10×10^counter_res untuk m³ |
| 5 | 1 byte | counter_res | Resolusi pulse: 0=1L, 1=10L, 2=100L |
| 6 | 1 byte | alarm | Byte alarm (0=tidak ada) |
| 7 | 1 byte | submit_id | Interval kirim: 0=30min, 1=1h, 2=3h, 3=12h, 4=1day, 5=3day, 6=7day |
| 8 | 1 byte | timezone | Timezone offset UTC (signed int8), e.g. 7 = UTC+7 |
| 9 | 1 byte | msg_type | 0=Unconfirmed, 1=Confirmed |

### Catatan

• Response: ACK.

• Total payload TX: 10 byte.

## 2.9. User Get Config

| Command ID | 0x08 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca konfigurasi operasional yang tersimpan di perangkat. |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | activation | 0=Deactivated, 1=Activated |
| 1–4 | 4 byte | initial_counter | Counter awal (LE) |
| 5–8 | 4 byte | last_counter | Counter terakhir (LE) |
| 9 | 1 byte | counter_res | Resolusi: 0=1L, 1=10L, 2=100L |
| 10 | 1 byte | alarm | Byte alarm |
| 11 | 1 byte | submit_id | Interval submit |
| 12 | 1 byte | timezone | UTC offset (signed) |
| 13 | 1 byte | msg_type | 0=Unconfirmed, 1=Confirmed |

### Catatan

• Total response payload: 14 byte.

## 2.10. User Reset Config

| Command ID | 0x09 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Reset konfigurasi user ke nilai default pabrik. |

### Catatan

• Response: ACK.

## 2.11. RTC Get Time

| Command ID | 0x0A |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca waktu Real-Time Clock perangkat. |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | year | 2 digit tahun, e.g. 25 untuk 2025 |
| 1 | 1 byte | month | 1–12 |
| 2 | 1 byte | day | 1–31 |
| 3 | 1 byte | hour | 0–23 |
| 4 | 1 byte | minute | 0–59 |
| 5 | 1 byte | second | 0–59 |

### Catatan

• Total response payload: 6 byte.

• Format tampilan: 20YY-MM-DD HH:MM:SS

## 2.12. RTC Set Time

| Command ID | 0x0B |
| --- | --- |
| Deskripsi | Mengatur waktu RTC perangkat (biasanya di-sync ke waktu PC). |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | year | year % 100, e.g. 25 untuk 2025 |
| 1 | 1 byte | month | 1–12 |
| 2 | 1 byte | day | 1–31 |
| 3 | 1 byte | hour | 0–23 |
| 4 | 1 byte | minute | 0–59 |
| 5 | 1 byte | second | 0–59 |

### Catatan

• Response: ACK.

• Jika tidak ada parameter, menggunakan waktu PC saat execute() dipanggil.

## 2.13. User Get Version

| Command ID | 0x0C |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca versi firmware App dan Bootloader. |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | app_major | Versi major App |
| 1 | 1 byte | app_minor | Versi minor App |
| 2 | 1 byte | app_patch | Versi patch App |
| 3 | 1 byte | bl_major | Versi major Bootloader |
| 4 | 1 byte | bl_minor | Versi minor Bootloader |
| 5 | 1 byte | bl_patch | Versi patch Bootloader |

### Catatan

• Total response payload: 6 byte.

• Format: vX.Y.Z untuk App dan BL.

## 2.14. WDT Test

| Command ID | 0x0D |
| --- | --- |
| Deskripsi | Memicu reset perangkat melalui Watchdog Timer. |

### Catatan

• Response: ACK atau Timeout — keduanya adalah hasil normal.

• Device akan reset dan koneksi IrDA akan terputus sementara setelah command ini.

## 2.15. Enter Standby Mode

| Command ID | 0x0E |
| --- | --- |
| Deskripsi | Memerintahkan perangkat masuk ke mode hemat daya. |

### Catatan

• Response: ACK.

• Perangkat berhenti merespons IrDA selama dalam mode standby.

## 2.16. Set DevEUI

| Command ID | 0x0F |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set Device EUI untuk identifikasi unik LoRaWAN. |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| dev_eui | str (hex) | 0080E10101010104 | 16 karakter hex = 8 byte |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–7 | 8 byte | dev_eui | DevEUI (8 byte) |

### Catatan

• Response: ACK.

• Default: 0080E10101010104

## 2.17. Set JoinEUI

| Command ID | 0x10 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set Join EUI (Application EUI) untuk proses join OTAA. |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| join_eui | str (hex) | 0000000000000000 | 16 karakter hex = 8 byte |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–7 | 8 byte | join_eui | JoinEUI (8 byte) |

### Catatan

• Response: ACK.

• Default: 0000000000000000

## 2.18. Set AppKey

| Command ID | 0x11 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set Application Key untuk enkripsi LoRaWAN OTAA (16 byte). |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| app_key | str (hex) | 8833E75406D203F4... | 32 karakter hex = 16 byte |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–15 | 16 byte | app_key | AppKey (16 byte) |

### Catatan

• Response: ACK.

• Default: 8833E75406D203F48D1F6D2CCC2815D8

## 2.19. Set NwKey (Network Key)

| Command ID | 0x12 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set Network Session Key LoRaWAN. |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| nw_key | str (hex) | 8833E75406D203F4... | 32 karakter hex = 16 byte |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–15 | 16 byte | nw_key | NetworkKey (16 byte) |

### Catatan

• Response: ACK.

• Default: 8833E75406D203F48F1F6D2CCC2815D8

## 2.20. Set DevAddr (ABP)

| Command ID | 0x13 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set Device Address untuk mode koneksi ABP. |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| dev_addr | int | 0x0100000B | DevAddr 32-bit |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 | 4 byte | dev_addr | DevAddr 32-bit (little-endian) |

### Catatan

• Response: ACK.

• Default: 0x0100000B

• Hanya relevan untuk mode join ABP.

## 2.21. Set Join Mode

| Command ID | 0x14 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set mode join LoRaWAN. |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| join_mode | int | 2 | 0=None, 1=ABP, 2=OTAA |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | join_mode | 0=None, 1=ABP, 2=OTAA |

### Catatan

• Response: ACK.

• Default: 2 (OTAA).

## 2.22. Set Device Class

| Command ID | 0x15 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set kelas LoRaWAN device. |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| dev_class | int | 0 | 0=A, 1=B, 2=C |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | dev_class | 0=Class A, 1=Class B, 2=Class C |

### Catatan

• Response: ACK.

• Default: 0 (Class A).

## 2.23. Get LoRa Data (Config)

| Command ID | 0x16 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca seluruh konfigurasi LoRaWAN yang tersimpan. |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | lora_class | 0=A, 1=B, 2=C |
| 1 | 1 byte | join_mode | 0=None, 1=ABP, 2=OTAA |
| 2–5 | 4 byte | dev_addr | DevAddr (LE → BE untuk tampilan) |
| 6–13 | 8 byte | dev_eui | DevEUI |
| 14–21 | 8 byte | join_eui | JoinEUI |
| 22–37 | 16 byte | app_key | AppKey |
| 38–53 | 16 byte | nwk_key | NetworkKey |
| 54 | 1 byte | tx_power | TX Power |
| 55 | 1 byte | data_rate | Data Rate (DR0–DR15) |
| 56 | 1 byte | rx1_delay | RX1 Window Delay (detik) |

### Catatan

• Total response payload: 57 byte.

## 2.24. Force Send LoRa

| Command ID | 0x17 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Memaksa pengiriman uplink LoRaWAN segera. |

### Catatan

• Response: ACK.

• Timeout disarankan 10 detik karena proses join bisa memakan waktu.

## 2.25. Backup Read Usage

| Command ID | 0x18 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca riwayat penggunaan air (harian atau satu bulan penuh). |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| day | int | 1 | 0=seluruh bulan, 1–31=hari tertentu |
| month | int | bulan ini | 1–12 |
| pulse_res | int | 1 | 0=1L, 1=10L, 2=100L — untuk konversi ke m³ |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | day | 0=baca seluruh bulan (31 entry), 1–31=hari tertentu |
| 1 | 1 byte | month | 1–12 |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| per entry | 4 byte | usage_raw | Penggunaan dalam satuan terkecil (LE). Bagi 10×10^pulse_res untuk m³ |

### Catatan

• Jika day=0: response 31 × 4 byte = 124 byte.

• Jika day>0: response 1 × 4 byte = 4 byte.

• pulse_res default 1 (RES_10L) → bagi 100 untuk m³

## 2.26. Backup Write Usage

| Command ID | 0x19 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Menulis riwayat penggunaan air ke memori perangkat. |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| day | int | 1 | 0=tulis bulanan, >0=tulis harian |
| month | int | bulan ini | 1–12 |
| year | int | tahun ini | Tahun penuh, e.g. 2025 |
| daily_usage_m3 | float | 0.0 | Penggunaan hari itu dalam m³ |
| whole_month_usage_m3 | list | [0.0×31] | 31 nilai float untuk mode bulanan |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mode harian day>0] |  |  |  |
| 0 | 1 byte | day | Hari (1–31) |
| 1 | 1 byte | month | Bulan (1–12) |
| 2 | 1 byte | year | Tahun 2-digit (year-2000) |
| 3–6 | 4 byte | daily_usage | Penggunaan hari itu (satuan terkecil, LE) |
| [Mode bulanan day=0] |  |  |  |
| 0–123 | 31×4 byte | monthly[] | 31 entry × 4 byte, usage per hari |

### Catatan

• Response: ACK.

• Nilai usage disimpan sebagai integer × 100 (presisi 0.01 m³).

## 2.27. Get Device Info

| Command ID | 0x1A |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca informasi lengkap status perangkat: sensor, baterai, dan status LoRaWAN. |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | sensor_intensity | Intensitas sensor |
| 1 | 1 byte | sensor_indication | Indikasi sensor |
| 2–3 | 2 byte | battery_intp | Battery INTP (big-endian: d[3]¦(d[2]<<8)) |
| 4–5 | 2 byte | battery_impedance_mohm | Impedansi baterai dalam mΩ (LE) |
| 6–7 | 2 byte | battery_usage_mah | Penggunaan baterai dalam mAh (LE) |
| 8–9 | 2 byte | battery_remaining_mah | Kapasitas tersisa dalam mAh (LE) |
| 10 | 1 byte | battery_pct | Persentase baterai (0–100) |
| 11–14 | 4 byte | lorawan_network_id | Network ID LoRaWAN (LE → BE hex) |
| 15 | 1 byte | last_dl_rssi_dbm | RSSI downlink terakhir (signed dBm) |
| 16 | 1 byte | last_dl_snr_db | SNR downlink terakhir (signed dB) |
| 17 | 1 byte | in_join_session | 1 = sedang dalam proses join/uplink |
| 18 | 1 byte | ever_joined | 1 = pernah berhasil join |
| 19 | 1 byte | last_uplink_success | 1 = uplink terakhir berhasil |

### Catatan

• Total response payload: 20 byte.

## 2.28. Dev Get ID

| Command ID | 0x1B |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca identitas unik perangkat: Device EUI dan Serial Number. |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–7 | 8 byte | dev_eui | Device EUI (hex 8 byte) |
| 8–23 | 16 byte | serial_number | Serial Number ASCII, null-padded. Semua 0xFF atau 0x00 = 'Invalid' |

### Catatan

• Total response payload: 24 byte.

• DevEUI adalah read-only dari hardware chip.

• Jika SN semua 0xFF atau semua 0x00 → ditampilkan sebagai 'Invalid'.

## 2.29. Dev Set ID

| Command ID | 0x1C |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set Serial Number perangkat (16 byte ASCII). |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | str | (wajib diisi) | Serial Number, maks 16 karakter ASCII |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–15 | 16 byte | serial_number | Serial Number ASCII, null-padded ke 16 byte |

### Catatan

• Response: ACK.

• Maksimal 16 karakter ASCII.

• DevEUI tidak dapat diubah lewat command ini (read-only dari hardware).

## 2.30. Set LoRa Data (RF Config)

| Command ID | 0x1D |
| --- | --- |
| Deskripsi | Set parameter RF LoRaWAN: TX Power, Data Rate, RX1 Delay. |

### Parameter

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| tx_power | int | 0 | TX Power dalam dBm |
| data_rate | int | 2 | Data Rate LoRa (DR0–DR15) |
| rx1_delay | int | 2 | RX1 Window Delay (detik) |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | tx_power | TX Power (dBm) |
| 1 | 1 byte | data_rate | Data Rate (DR0–DR15) |
| 2 | 1 byte | rx1_delay | RX1 Window Delay (detik) |

### Catatan

• Response: ACK.

## 2.31. Get Last Submit Time

| Command ID | 0x23 |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca timestamp pengiriman uplink LoRaWAN terakhir. |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 | 4 byte | timestamp | Unix timestamp (little-endian, detik sejak 1970-01-01 UTC) |

### Catatan

• Total response payload: 4 byte.

• Format tampilan: YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC

## 2.32. BL Get Uptime

| Command ID | 0x6C (108) |
| --- | --- |
| Deskripsi | Membaca lama device berdiam di mode Bootloader (residency) beserta estimasi konsumsi energinya. |

### RX Payload (Device → Host)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–7 | 8 byte | cum_ms | Total residency Bootloader seumur hidup device (u64 LE, ms) |
| 8–11 | 4 byte | last_session_ms | Durasi sesi Bootloader terakhir yang di-commit (u32 LE, ms) |
| 12–15 | 4 byte | live_session_ms | Sesi yang sedang berjalan (u32 LE, ms) — SELALU 0 jika dijawab build App |
| 16–19 | 4 byte | est_consumption_uah | floor(last_session_ms x 1000 uA / 3.600.000) — estimasi uAh |

### Catatan

• Total response payload: 20 byte, semua little-endian.

• Command ini dijawab oleh DUA build (Bootloader dan App) dengan arti berbeda.

• Di BOOTLOADER: counter LPTIM3 berjalan → live_session_ms > 0 dan cum_ms = commit + live. EEPROM kosong tetap dijawab ACK (last = 0, est = 0).

• Di APP: tidak ada counter berjalan → live_session_ms selalu 0; nilai dibaca dari EEPROM page 55 yang di-commit bootloader sebelum jump. Jika belum ada record valid, device menjawab NAK.

• Bootloader meng-commit sesi saat BL_GOTO_APP, BL_GOTO_BL, dan autosave tiap 10 menit — power cut paling banyak menghilangkan 10 menit data.

• BL_OTA_CLEAR (107) tidak menyentuh halaman uptime — cum_ms tetap utuh.

• est_consumption_uah memakai konstanta build BL_UPTIME_AVG_CURRENT_UA (default 1000 uA). Kalau firmware di-build dengan nilai lain, ubah BL_AVG_CURRENT_UA di commands/tm81/uptime_get.py.

• Read-only — tidak mengubah state device, aman dijalankan kapan saja.

# 3. OTA Firmware Flash via IrDA

Proses pembaruan firmware (Over-The-Air / OTA) dilakukan melalui IrDA menggunakan 3 langkah berurutan. Konfigurasi path firmware disimpan di commands/tm81/config/tm81_ota.json.

## 3.1 Alur OTA (3 Langkah)

| # | Step | Command | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | App to Bootloader | AppGotoBL (0x05) | Reboot device ke mode Bootloader, tunggu 1.5 detik |
| 2 | Write Firmware | BLWriteFirmware | BL_SET_RDY + BL_FW_DATA × N chunk (512 byte/chunk) |
| 3 | Bootloader to App | BLGotoApp (0x66) | Perintahkan BL lompat ke App baru |

## 3.2. BL Set Ready (BL_SET_RDY)

| Command ID | 0x64 (100) |
| --- | --- |
| Deskripsi | Memberitahu bootloader ukuran firmware dan CRC32 sebelum transfer data dimulai. |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 | 4 byte | fw_size | Ukuran firmware dalam byte (little-endian) |
| 4–7 | 4 byte | crc32 | CRC32-MPEG2 seluruh file firmware (little-endian) |

### Catatan

• Response: ACK (timeout 8 detik).

• Bootloader memvalidasi setiap chunk berdasarkan CRC ini.

• Setelah ACK, tunggu 0.5–1 detik sebelum mulai kirim chunk data.

## 3.3. BL Firmware Data (BL_FW_DATA)

| Command ID | 0x65 (101) |
| --- | --- |
| Deskripsi | Mengirim satu chunk data firmware ke bootloader. Dipanggil berulang per 512-byte chunk. |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | 2 byte | frame_id | Nomor urut chunk, mulai 0 (little-endian) |
| 2–3 | 2 byte | chunk_len | Ukuran data chunk ini (little-endian) |
| 4–N | ≤512 byte | fw_data | Data firmware untuk chunk ini |

### Catatan

• Response: ACK per chunk (timeout 3 detik).

• Menggunakan format frame BESAR karena payload > 243 byte.

• Struktur frame fisik: FF FF | 01 0F 00 | FF | 02 | 65 | EXT_LEN(2B LE) | payload | 03 | CRC | 04

• EXT_LEN disisipkan SETELAH CMD (0x65) dan IKUT dalam perhitungan CRC.

• Chunk terakhir bisa lebih kecil dari 512 byte (sisa firmware).

## 3.4. BL Goto App (BL_GOTO_APP)

| Command ID | 0x66 (102) |
| --- | --- |
| Deskripsi | Memerintahkan bootloader lompat ke firmware App baru. |

### TX Payload (Host → Device)

| Byte | Ukuran | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 byte | boot_reason | 0x01 = BOOT_REASON_NORMAL |

### Catatan

• Response: ACK.

• Setelah command ini perangkat akan booting ke firmware baru.

## 3.5 BLWriteFirmware — Parameter dan Alur Internal

Class BLWriteFirmware mengeksekusi seluruh proses transfer dalam satu panggilan:

| Langkah | Aksi |
| --- | --- |
| 1. Baca file | Baca .bin (maks 160 KB), hitung CRC32-MPEG2 dari seluruh file |
| 2. BL_SET_RDY | Kirim fw_size + CRC → tunggu ACK → sleep 0.5 detik |
| 3. BL_FW_DATA × N | Loop: kirim chunk 512 byte, frame_id++, progress_cb(%) |
| 4. BL_GOTO_APP | Lompat ke App (jika skip_goto_app=False) |

| Nama | Tipe | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| fw_path | str | (dari OTA JSON) | Path ke file .bin. Jika kosong, dibaca dari tm81_ota.json saat runtime |
| chunk_size | int | 512 | Ukuran chunk per frame (byte) |
| skip_set_rdy | bool | False | True = skip BL_SET_RDY (sudah dikirim terpisah) |
| skip_goto_app | bool | False | True = skip BL_GOTO_APP (akan dikirim terpisah) |
| progress_cb | func | None | Callback(pct: float) dipanggil setiap chunk selesai |

# 4. Command Komposit

## 4.1 Mock Activation

Mengotomatisasi proses aktivasi perangkat LoRaWAN secara end-to-end.

| Step | Aksi |
| --- | --- |
| 1 | RtcSetTime — sync RTC ke waktu PC saat ini |
| 2 | UserSetConfig — set konfigurasi user default |
| 3 | Poll DevGetInfo — tunggu ever_joined=1 AND last_uplink_success=1 |

| Max retries | 12 kali |
| --- | --- |
| Poll interval | 10 detik per percobaan |
| Total timeout | 120 detik |
| Kondisi sukses | ever_joined = 1 DAN last_uplink_success = 1 |

## 4.2 Sensor Calibration

Loop kalibrasi sensor otomatis hingga status OK atau maks 10 percobaan.

| Step | Aksi |
| --- | --- |
| 1 | Tunggu 2 detik |
| 2 | Kirim SENSOR_GET_CONFIG (0x02) — trigger siklus sensor |
| 3 | Tunggu 2 detik |
| 4 | Kirim SENSOR_GET_DATA (0x04) — baca status byte |
| 5 | Cek status byte — OK: selesai ¦ Error: ulangi dari step 1 |
| Repeat | Hingga maks 10 percobaan |

### Status Bit (byte[0] dari SENSOR_GET_DATA)

| Bit Mask | Nama | Arti |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | CAL_STATUS_FAIL | Kalibrasi gagal |
| 0x04 | CAL_STATUS_REMOVED | Sensor dicabut / tidak terpasang |
| 0x08 | CAL_STATUS_METAL | Interferensi logam terdeteksi |
| 0x10 | CAL_STATUS_NEVER_CAL | Harus ter-SET agar kalibrasi dianggap valid |
| 0x20 | CAL_STATUS_LOW_VOLTAGE | Tegangan sensor terlalu rendah |

# 5. Struktur File dan Konfigurasi

## 5.1 Struktur Direktori

| Path | Deskripsi |
| --- | --- |
| commands/tm81/base.py | Base class TM81Command dan definisi CmdId |
| commands/tm81/ping.py | Ping MCU |
| commands/tm81/irda_disable.py | IrDA Disable |
| commands/tm81/sensor_do_get_config.py | Sensor Get Config (trigger) |
| commands/tm81/sensor_do_reset_config.py | Sensor Reset Config |
| commands/tm81/sensor_get_data.py | Sensor Get Data |
| commands/tm81/sensor_calibration.py | Kalibrasi sensor otomatis |
| commands/tm81/app_goto_bl.py | App → Bootloader |
| commands/tm81/bl_goto_app.py | Bootloader → App |
| commands/tm81/bl_prepare.py | BLPrepare (BL_SET_RDY saja) |
| commands/tm81/bl_write_firmware.py | OTA full: SET_RDY + FW_DATA + GOTO_APP |
| commands/tm81/rtc_get_time.py | Baca waktu RTC |
| commands/tm81/rtc_set_time.py | Set waktu RTC |
| commands/tm81/user_get_version.py | Baca versi firmware |
| commands/tm81/user_get_config.py | Baca konfigurasi user |
| commands/tm81/user_set_config.py | Set konfigurasi user |
| commands/tm81/user_reset_config.py | Reset konfigurasi user |
| commands/tm81/user_synch_config.py | Sync konfigurasi user |
| commands/tm81/wdt_test.py | Test Watchdog Timer |
| commands/tm81/standby_mode.py | Enter Standby Mode |
| commands/tm81/dev_get_id.py | Baca DevEUI + Serial Number |
| commands/tm81/dev_set_id.py | Set Serial Number |
| commands/tm81/dev_get_info.py | Baca info lengkap device |
| commands/tm81/uptime_get.py | Baca uptime Bootloader (cmd 108) |
| commands/tm81/lora_get_config.py | Baca konfigurasi LoRaWAN |
| commands/tm81/lora_set_config.py | Set parameter RF LoRa |
| commands/tm81/lora_force_send.py | Force send LoRa uplink |
| commands/tm81/lora_get_last_submit_time.py | Baca waktu submit terakhir |
| commands/tm81/lora_set_app_key.py | Set AppKey |
| commands/tm81/lora_set_nw_key.py | Set NetworkKey |
| commands/tm81/lora_set_dev_eui.py | Set DevEUI |
| commands/tm81/lora_set_join_eui.py | Set JoinEUI |
| commands/tm81/lora_set_dev_addr.py | Set DevAddr (ABP) |
| commands/tm81/lora_set_join_mode.py | Set Join Mode |
| commands/tm81/lora_set_dev_class.py | Set Device Class |
| commands/tm81/backup_read_usage.py | Baca riwayat penggunaan |
| commands/tm81/backup_write_usage.py | Tulis riwayat penggunaan |
| commands/tm81/mock_activation.py | Aktivasi otomatis (komposit) |
| commands/tm81/config/tm81_test.json | Konfigurasi test sequence |
| commands/tm81/config/tm81_ota.json | Konfigurasi OTA (path firmware) |

## 5.2 tm81_ota.json

File konfigurasi untuk proses OTA. Ubah fw_version ke path file .bin sebelum flash.

{ "fw_version": "C:\\path\\to\\firmware.bin" }

| fw_version | Path absolut ke file firmware .bin yang akan di-flash |
| --- | --- |

## 5.3 Koneksi Serial

| Port | CH340 USB-to-UART (auto-detect via VID:PID=1A86:7523) |
| --- | --- |
| Baudrate | 9600 bps |
| Data bits | 8 |
| Parity | None |
| Stop bits | 1 |
| Timeout | 0.1 detik (per readline) |