PANDUAN PENGGUNAAN OTA Firmware Update TM81 via IrDA - Jig Test Point

Dokumen ini menjelaskan cara melakukan pembaruan firmware (OTA) pada modul TM81 menggunakan aplikasi Jig Test Point melalui komunikasi IrDA.

Tanggal: Juli 2026   |   Versi Dokumen: 1.0

# Prasyarat

Sebelum memulai proses OTA, pastikan hal berikut sudah siap:

*  Aplikasi Jig Test Point terbuka dan project TM81 OTA sudah dimuat

*  Modul TM81 sudah tersambung via IrDA (indikator: ping OK di log)

*  File firmware (.bin) tersedia di komputer

*  Aktivator IrDA terpasang dan mengarah ke modul

PERHATIAN Pastikan koneksi IrDA stabil sebelum memulai. Jika ping sering timeout, periksa posisi aktivator.

# Langkah-Langkah OTA

| 0 | Buka Project OTA |
| --- | --- |

Buka Jig dan muat project TM81 OTA. Tampilan awal menampilkan 4 step dalam status Pending.

Gambar 1 - Tampilan awal: 4 step OTA dalam status Pending

| 1 | Pilih File Firmware (OTA Settings) |
| --- | --- |

Klik tombol OTA Settings di kanan atas, lalu pilih file firmware .bin yang akan di-flash.

*  Klik Browse untuk membuka file dialog

*  Navigasi ke folder firmware (contoh: firmware/WaterMeter/)

*  Pilih file .bin, lalu klik Simpan

Gambar 2 - Dialog OTA Settings: pilih file firmware

CATATAN Setelah Simpan, keterangan file (nama dan ukuran) otomatis muncul di baris Write Firmware.

| 2 | App to Bootloader |
| --- | --- |

Klik Start untuk menjalankan semua step, atau klik Run di baris pertama. Modul reboot ke mode Bootloader.

Gambar 3 - Step 01 selesai: modul masuk mode Bootloader

PERHATIAN Jika NG/Timeout: periksa posisi aktivator dan pastikan modul dalam mode App.

| 3 | Write Firmware |
| --- | --- |

Firmware dikirim ke bootloader dalam chunk 512 byte per frame. Keepalive ping dijeda otomatis selama proses ini.

*  Progress bar menunjukkan persentase chunk yang terkirim

*  Jangan pindahkan atau matikan aktivator selama proses berlangsung

Gambar 4 - Write Firmware: progress transfer chunk firmware

PERHATIAN JANGAN cabut atau pindahkan aktivator IrDA saat progress bar berjalan. Interupsi di tengah proses dapat menyebabkan firmware rusak dan modul tidak dapat boot.

| 4 | Bootloader to App |
| --- | --- |

Aplikasi mengirim BL_GOTO_APP. Bootloader memverifikasi CRC firmware lalu lompat ke App baru.

Gambar 5 - Bootloader to App selesai - restart diperlukan

PERHATIAN RESTART DIPERLUKAN setelah step ini selesai! Jauhkan aktivator dari modul selama 5-10 detik, kemudian pasang kembali. Ini memutus daya agar modul melakukan cold-boot ke firmware baru.

Langkah restart:

*  Lepaskan atau jauhkan aktivator IrDA dari modul

*  Tunggu 5-10 detik hingga LED modul padam

*  Pasang kembali aktivator ke posisi semula

*  Tunggu 2-3 detik hingga modul selesai boot

| 5 | Validasi - Get Firmware Version |
| --- | --- |

Setelah modul restart, jalankan Get Firmware Version untuk memverifikasi firmware baru berhasil di-flash.

*  Aplikasi mengirim USER_GET_VERSION

*  Modul merespons dengan versi App dan versi Bootloader

*  Verifikasi bahwa nomor versi sesuai firmware yang baru di-flash

Gambar 6 - Get Version OK: versi firmware baru terkonfirmasi

PERHATIAN Jika Get Version versi lama atau NG: tunggu 3-5 detik lagi lalu coba ulang. Jika masih NG, ulangi OTA dari Step 2.

# Troubleshooting

| Gejala | Solusi |
| --- | --- |
| App to BL: NG / Timeout | Periksa posisi aktivator. Pastikan modul dalam mode App, bukan bootloader. |
| Write Firmware: NG di chunk X | Ulangi dari App to BL. Periksa stabilitas koneksi IrDA. |
| Progress berhenti di tengah | Jauhkan aktivator 10 detik, pasang lagi, ulangi dari App to BL. |
| Get Version: masih versi lama | Modul belum selesai boot. Tunggu 3-5 detik, coba ulang. |
| Get Version: NG / Timeout | Restart modul (lepas aktivator 5s). Jika masih NG, ulangi OTA penuh. |
| Progress macet di X% | Frame tidak di-ACK bootloader. Periksa IrDA, ulangi OTA dari awal. |

Jig Project - TM81 OTA Setup Guide  |  Juli 2026